Eroare U3003 (Battery Voltage)

Această eroare apare în aproape toate modulele importante:

- ABS (Sistemul de frânare)

- APIM (Modulul de infotainment)

- GPSM (Sistemul GPS)

- RFA (Accesul fără cheie)

Eroarea U3003 semnifica faptul ca tensiunea a scazut (de obicei sub 10.5V - 11V), moment în care calculatoarele auto nu mai functioneaza corespunzator și încep să înregistreze erori false.

2. Erorile de motor din acest raport (PCM)

- P0087 (Fuel Rail Pressure Too Low): Presiune scăzută în rampa de combustibil. Pompa de înaltă presiune sau senzorul au nevoie de curent stabil. Dacă bateria e slabă la pornire, pompa nu poate asigura presiunea imediat și dă această eroare.

- P246B (Conditions Incorrect for DPF Regeneration): Filtrul de particule (DPF) nu se poate regenera. De ce? Pentru că mașina oprește automat regenerarea dacă detectează erori pe senzori sau tensiune instabilă, ca măsură de siguranță.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. P1719: Engine Torque Signal (Semnal Cuplu Motor)

Această eroare apare atunci când calculatorul transmisiei (TCM) primește date incorecte sau deloc despre "cuplul motor" de la calculatorul central (PCM). Cutia de viteze are nevoie de acest semnal pentru a ști cu ce forță să schimbe treptele.

- Simptome:

  - Mașina intră în Limp Mode (putere limitată).

  - Schimbări de viteze bruște, șocuri sau "smucituri".

  - Uneori, transmisia refuză să mai schimbe vitezele sau rămâne blocată într-o treaptă

- Cauze posibile:

  - Probleme la motor: Dacă motorul are alte erori (ex: senzori MAF/MAP murdari sau defecți), calculul cuplului va fi eronat, generând acest cod în cutie.

  - Baterie/Alternator: Tensiunea instabilă poate corupe semnalele trimise între calculatoare.

  - Cablaj: Fire întrerupte sau conectori corodați pe rețeaua CAN (comunicarea dintre module).

2. P060A: Internal Control Module Monitoring Processor Performance

Aceasta este o eroare de "logică" internă. Înseamnă că procesorul din interiorul calculatorului (cel al transmisiei - TCM) a detectat o greșeală în propriile sale calcule.

- Simptome:

  - Martorul Check Engine aprins și cutia de viteze în regim de avarie.

  - Accelerare slabă sau neregulată.

- Cauze posibile:

  - Căderi de tensiune: Dacă bateria este slabă în momentul pornirii, procesorul poate "o lua razna" și stoca acest cod.

  - Defecțiune hardware: Dacă eroarea revine imediat după ștergere, este posibil ca modulul TCM să fie defect fizic și să necesite înlocuire.